PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES FÍSICAS

OBRA: Projeto de Pavimentação e Drenagem das Ruas Alberto Rodrigues de Souza, Aristides Ottoni de Almeida e Paneleiro

LOCAL: - Bairro Novo Cruzeiro e Centro

  - – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1– FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO= 1,30 x 2,60 =3,38 m2

1.1.2– BARRACÃO DE OBRA

BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) =01 UNIDADE DE 3,00 X 3,00=9,00 M2

1.2-EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

1.2.1- ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 1,5 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA  0 400 mm=6,0 BIGODES X4,0 =24,00 m x 1,00 m x 0,80 m=19,20 m3

RUA ARISTIDES OTTONI 0 400 mm=6,0 BIGODES X4,0 =24,00 m x 1,00 m x 0,80 m=19,20 m3

RUA PANELEIRO 0 400 mm=2,0 BIGODES X4,0 =8,00 m x 1,00 m x 0,80 m=6,40 m3

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA  0 600 mm=165,00 x1,20(P)x1,00(L)=198,00 m3

RUA ARISTIDES OTTONI 0 600 mm=100,00 x 1,20(P)x1,00(L)=120,00 m3

PV RUAS ALBERTO RODRIGUES/ARISTIDES= 06 X1,50X1,40X1,40=17,64 m3

BL RUAS ALBERTO RODRIGUES/ARISTIDES/PANELEIRO= 14 X1,30X0,70=12,74 m3

TOTAL GERAL =393,18 m3

1.2.2- PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA.

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 0 400 mm =24,00  m x 0,80 m =19,20 m2

RUA ARISTIDES OTTONI 0 400 mm =24,00  m x 0,80 m =19,20 m2

RUA PANELEIRO 0 400 mm=8,00 m x 0,80=6,40 m2

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA  0 600 mm=165,00 m x1,00 m=165,00 m2

RUA ARISTIDES OTTONI  0 600 mm=100,00m x 1,00 m=100,00 m2

TOTAL GERAL =309,80 m2

1.2.3 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 0 400 mm =24,00  m x 0,80 m =19,20 m2x0,05=0,96 m3

RUA ARISTIDES OTTONI 0 400 mm =24,00  m x 1,80 m =19,20 m2x0,05=0,96 m3

RUA PANELEIRO 0 400 mm=8,00 m x 0,80 x 0,05=0,32 m3

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA  0 600 mm=165,00 m x1,00 m=165,00 m2x0,05=8,25 m3

RUA ARISTIDES OTTONI  0 600 mm=100,00m x 1,00 m=100,00 m2x0,05=5,00 m3

TOTAL GERAL =15,49 m3

1.2.4-LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 0 400 mm =24,00  m x 0,80 m =19,20 m2x0,05=0,96 m3

RUA ARISTIDES OTTONI 0 400 mm =24,00  m x 1,80 m =19,20 m2x0,05=0,96 m3

RUA PANELEIRO 0 400 mm=8,00 m x 0,80 x 0,05=0,32 m3

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 0 600 mm=165,00 m x1,00 m=165,00 m2x0,05=8,25 m3

RUA ARISTIDES OTTONI  0 600 mm=100,00m x 1,00 m=100,00 m2x0,05=5,00 m3

TOTAL GERAL =15,49 m3

1.2.5- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA 0 600 mm=50,00+75,00+40,00= 165,00 m

RUA ARISTIDES        0 600 mm =50,00+30,00+20,00 =100,00 m

TOTAL GERAL=265,00 m

1.2.6- TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA  0 400 mm= 6 BIGODES X 4,00 = 24,00 m

RUA ARISTIDES           0 400 mm= 6 BIGODES X 4,00= 24,00 m

RUA PANELEIRO          0 400 mm= 2 BIGODES X 4,00= 8,00 m

TOTAL GERAL=56,00 m

1.2.7- REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA  0 600 mm=165,00 m

Area tubo 600 mm=3,14 x 0,30x0,30=0,2827

165,00 x area do tubo=165,00 x 0,2827=46,62 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo=198,00-46,62= 151,38 m3

RUA ARISTIDES OTTONI  0 600 mm=100,00 m

Area tubo 600 mm=3,14 x 0,30x0,30=0,2827

100,00 x area do tubo=100,00 x 0,2827=28,27 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo=120,00-28,27= 91,73 m3

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA  0 400 mm=24,00 m

Area tubo 400 mm=3,14 x 0,20x0,20=0,1256

24,00 x area do tubo=24,00 x 0,1256=3,01 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo=19,20-3,01= 16,19 m3

RUA ARISTIDES 0 400 mm=24,00 m

Area tubo 400 mm=3,14 x 0,20x0,20=0,1256

24,00 x area do tubo=24,00 x 0,1256=3,01 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo=19,20-3,01= 16,19 m3

RUA PANELEIRO 0 400 mm=8,00 m

Area tubo 400 mm=3,14 x 0,20x0,20=0,1256

8,00 x area do tubo=8,00 x 0,1256=1,00 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo=6,4-1,00= 5,40 m3

TOTAL RUA GERAL=280,89 m3

1.2.8- BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA    = 06 UNIDADES

RUA ARISTIDES = 06 UNIDADES

RUA PANELEIRO=02

TOTAL=14 UNIDADES

1.2.9- POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA   = 03 UNIDADES

RUA ARISTIDES OTTONI= 03 UNIDADES

TOTAL=06 UNIDADES

1.2.10-CHAMINÉ PARA POÇO DE VISITA EM ALVENARIA,EXCLUSOS TAMPAO E ANEL

06 PV

6 PV X (0,50+0,06+0,08)=3,84 m

1.2.11- TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO, P = CHAMINE CX AREIA / POCO VISITA ASSENTADO COM ARG CIM/AREIA 1:4, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA    = 03 UNIDADES

RUA ARISTIDES OTTONI = 03 UNIDADES

TOTAL=06 UNIDADES

1.3-SARJETA EM CONCRETO

1.3.1- SARJETA -CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA

448,80 x 0,30 x 0,08=10,77 m3

RUA ARISTIDES OTTONI

420,00 x 0,30 x 0,08=10,08 m3

RUA PANELEIRO

70,00X0,30X0,08=1,68 m3

TOTAL GERAL=22,53 m3

1.3.2- LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAÇOES.

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA

448,80 x 0,30 x 0,08=10,77 m3

RUA ARISTIDES OTTONI

420,00 x 0,30 x 0,08=10,08 m3

RUA PANELEIRO

70,00X0,30X0,08=1,68 m3

TOTAL GERAL=22,53 m3

1.4-PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS

1.4.1-REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA=

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA =118,00 X 6,60+ 68,40 X 6,60 + 38,00 X 6,60=1.481,04 M2

RUA ARISTIDES OTTONI

AREA CALCULADA NO CAD=1.024,00

RUA PANELEIRO=35,00X6,60=231,00 M2

TOTAL GERAL=1.481,04 M2 + 1.024,00 M2 +231,00=2.736,04 M2

1.4.2- ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA =118,00+111,40+75,00+75,00+31,40+38,00 =448,80 m

RUA ARISTIDES OTTONI=Lado A=216,00 m+Lado B=204,00 m+Início=5,60 m+Final=4,60 m=430,20 m

RUA DO PANELEIRO=35,00 +35,00+6,60=76,60 m

TOTAL=448,80+430,20+ 76,60=955,60 m

1.4.3  EXECUÇÃO DE PAVIMENTO  PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.

Obs. Sarjeta de 0,30 m de cada lado

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA =118,00 X 6,60+ 68,40 X 6,60 + 38,00 X 6,60=1.481,04 M2

RUA ALBERTO RODRIGUES/SARJETA=448,80X0,30=134,64 M2

AREA A PAVIMENTAR RUA ALBERTO RODRIGUES=1.481,04-134,64=1.346,40 M2

RUA ARISTIDES OTTONI

AREA CALCULADA NO CAD=1.024,00

RUA ARISTIDES OTTONI=Lado A=216,00 m+Lado B=204,00 m=420,00 m

RUA ARISTIDES /SARJETA=420,00 X 0,30=126,00 M2

AREA A PAVIMENTAR RUA ARISTIDES=1.024,00-126,00=898,00 M2

RUA PANELEIRO

AREA=35,00X6,60=231,00 M2

RUA PANELEIRO=Lado A=35,00 m+Lado B=35,00 m=70,00 m

RUA PANELEIRO /SARJETA=70,00 X 0,30=21,00 M2

AREA A PAVIMENTAR RUA PANELERO=231,00-21,00=210,00 M2

TOTAL GERAL=1.346,40 +898,00 + 210,00=2.454,40 m2

1.5–EXECUÇAO DE OBRAS DE ARTES COMPLEMENTARES PASSEIO

1.5.1-EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016

ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA

LADO A=119,20  x 1,20m=143,04 m2

LADO B=114,40  x 1,20m=133,68 m2

LADO C=  75,00  x 1,20m=  90,00 m2

LADO D=  75,00  x 1,20m=  90,00 m2

LADO E=  31,40  x 1,20m=   37,68 m2

LADO F=  38,00  x 1,20m=   45,72 m2

TOTAL GERAL=540,12 m2 X0,08=43,20 m3

1.5.2- LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA =AREA DA REGULARIZAÇÃO=540,12 m2 x 0,08 m=43,20 m3

1.6– SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL-HORIZONTAL

1.6.1-TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA DN 2" (50MM) E=3,65MM -5,10KG/M –

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA   = 06 UNIDADES DE PLACA DE PARE

TOTAL=06 UNIDADES X 3,00(altura da placa)=18,00 m

1.6.2- PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA=02 UNIDADES

RUA ARISTIDES OTTONI = 02 UNIDADES

RUA PANELEIRO=01 UNIDADES

TOTAL=05 UNIDADES

1.6.3-PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA= 06 UNIDADES DE PLACA DE PARE

TOTAL=06 UNIDADES X 0,35 X 0,35=0,73 M2

1.6.4-SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ( 4 faixas para travessia de pedestres)

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA : 3,00 Faixas x 2,20 m x 6,60 m=43,56 m2

TOTAL=43,56 M2

1.6.5-LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA=AREA DE REGULARIZAÇÃO

RUA ALBERTO RODRIGUES DE SOUZA=118,00 X 6,60+ 68,40 X 6,60 + 38,00 X 6,60=1.481,04 M2

RUA ARISTIDES OTTONI

AREA CALCULADA NO CAD=1.024,00

RUA DO PANELIRO=6,06 X 35,00=231,00 M2

TOTAL GERAL=1.481,04 M2 + 1.024,00 M2 +231,00=2.736,04 M2