MEMORIAL DE CÁLCULO

OBJETO: CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANÍBAL MAURÍCIO DE OLIVEIRA.

ÁREA: 2919,90 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Rodrigo Miranda Marques - CREA 202848/D-MG

1– INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA 1.1- FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS 1 Unidade 2-OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS) 2.1- REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL) =TRECHO 1 – CALCULADA CAD – 1692,00M² = TRECHO 2 – CALCULADA CAD – 234,30M² = TRECHO 3 – CALCULADA CAD – 993,60M² TOTAL GERAL=2919,90 M² 2.2- BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) TOTAL GERAL= 2919,90 m² x 0,15m= 437,99m³ 2.3- EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM =TRECHO 1 – CALCULADA CAD – 1584,00M² = TRECHO 2 – CALCULADA CAD – 218,70M² = TRECHO 3 – CALCULADA CAD – 926,40M² TOTAL GERAL=2729,10 M² Obs. Sarjeta de 0,30 m de cada lado 4- URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES 4.1- RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS 2 Unidades 4.2- GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) =TRECHO 1 – CALCULADA CAD – 97,400M = TRECHO 2 – CALCULADA CAD – 8,60M = TRECHO 3 – CALCULADA CAD –9,40M TOTAL GERAL= 115,40 M 5- DRENAGEM 5.1-SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) Trecho 1 = 180,00 x 2 – 8,00 = 352,00m Trecho 2 = 26,00 x 2 = 52,00m Trecho 3= 112,00 x 2 = 224,00m TOTAL GERAL=628,00m 6- DRENAGEM PROFUNDA 6.1- TERRAPLENAGEM / TRABALHOS EM TERRA 6.1.1- LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 20 PONTOS 1 PONTO A CADA 10 METROS DE REDE PRINCIPAL ARREDONDADO PARA CIMA= (318M /10) = 31,80 PT = 32 PONTOS 6.1.2- ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M 190m x 1,5m x 1m + 60m x 1,5m x0,6m= 339,00m³ 6.1.3- APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA COMPRIMENTO DA REDE DE 600MM X LARGURA DA VALA + COMPRIMENTO DA REDE DE 40MM x LARGURA DA VALA + 190m x 1m +60m x0,6m= 226,00m² 6.1.4- CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO – MECÂNICA VOLUME DE ESCAÇÃO - VOLUME DE REATERRO = 339- 277,78 = 61,22m³ 6.1.5- TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) VOLUME DE ESCAÇÃO - VOLUME DE REATERRO = 339- 277,78 = 61,22m³ 6.1.6- REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA VOLUME DE ESCAVAÇÃO ITEM 6.1.2- VOLUME DOS TUBOS (COMPRIMENTO DA REDE 600 MM X AREA DDO TUBO) + (COMPRIMENTO DA REDE 400 MM X AREA DDO TUBO) = 339,00 M3 - (190 X 3,14 X 0,3² + 60M X 3,14 X 0,2²m2) = 277,78 M3 6.1.7- LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO APILOAMENTO x 5cm= 226x0,05=11,30m³ 6.2 REDE COLETORA 6.2.1- FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM SOMA TRECHOS TUBULAÇÕES EM PROJETO = 30m+50m+50m+40m+20m = 190,00m 6.2.2- FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM NUMERO DE BOCA DE LOBO X DISTANCIA ENTRE ELAS E OS PVS = 5 BIGODES X 7,00= 35,00 m 5 BIGODES X 5,00= 25,00 m Total= 60,00m 6.3-POÇO DE VISITA 6.3.1- POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA 5 Unidades 6.3.2- TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA 5 Unidades 6.4- BOCA DE LOBO 6.4.1- BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA 14 Unidades São João do Oriente, 11 de outubro de 2021. _________________________________________ Rodrigo Miranda Marques CREA: 202848/D-MG Engenheiro Civil Municipal