MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL DA RUA ANÍBAL MAURÍCIO DE OLIVEIRA.

ÁREA: 2919,90 m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Engenheiro Civil Rodrigo Miranda Marques - CREA 202848/D-MG

# 1 –INTRODUÇÃO # Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma técnica os serviços a serem realizados para a execução de calçamento e drenagem pluvial da Rua Aníbal Maurício de Oliveira, localizada no município de São João do Oriente/MG com área igual 2919,90 metros quadrados. A pavimentação das ruas citadas trará mais mobilidade para a população dentro do munícipio, facilitando a locomoção dos munícipes. A população a ser atendida pelo projeto gira em torno de 550 pessoas. # 2 – OBSERVAÇÕES GERAIS O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução das obras e serviços citados na planilha orçamentária, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos, e constituirão parte integrante dos contratos de obras e serviços. Todas as obras e serviços deverão ser executados rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes. TODOS OS DANOS CAUSADOS À CONTRATANTE (Prefeitura Municipal de São João do Oriente/MG), OU A TERCEIROS PELA CONTRATADA (Empresa contratada para a execução de serviços e obras), DEVERÃO SER REPARADOS ÀS CUSTAS DA MESMA. O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo. A execução, complementações, alterações, cadastramentos, etc; deverão ser registrados no CREA, através de ART específica para cada caso. Todas as obras e serviços a serem sub-empreitados, desde que com autorização prévia da Prefeitura Municipal de São João do Oriente, deverão ter ART em separado da execução total da obra, tendo como contratante a proponente ou CONTRATADA, e que deverá ser entregue uma cópia na Prefeitura para fins de arquivo. Quando não houver descrição do tipo de serviço a ser executado, o material ou equipamento a ser utilizado, seguir orientação da FISCALIZAÇÃO (A própria Contratante e/ou Empresas ou Profissionais habilitados, formalmente designados pela Contratante para fiscalizar os serviços e obras) e dos respectivos projetistas de cada área em questão. Durante a obra deverá ser feita periódica remoção de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local. Competirá à empreiteira fornecer todo o ferramental, instalações provisórias, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados. O empreiteiro ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das recomendações constantes das especificações apresentadas, e que está ciente de que as especificações prevalecem sobre os desenhos. A Contratada, durante todo período de execução das obras, deverá manter um sistema de Segurança de Trabalho de acordo com a legislação vigente. A Contratada deverá, sem ônus para a PMSJO, fornecer, transporte e alimentação aos funcionários, durante o período de execução da obra. A Contratada deverá enviar, mensalmente, à PMSJO registro fotográfico das obras e/ou serviços em andamento. # 3 – OBJETO DA CONTRATAÇÃO O objeto da Contratação em questão é o calçamento e drenagem pluvial da Rua Aníbal Maurício de Oliveira, conforme descrito no item 1 acima. Este serviço compreende a construção da parte civil. # 4 – SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Os serviços a serem executados para o calçamento e drenagem pluvial da Rua Aníbal Maurício de Oliveira estão descritos na planilha orçamentária em anexo. Salientamos que todo o serviço a ser executado deverá ser preliminarmente orientado por profissional da FISCALIZAÇÃO da Prefeitura de São João do Oriente/MG, inclusive os materiais a serem empregados deverão ser avaliados preliminarmente através de uma amostra ou marca, antes da compra do mesmo pela Contratada. # 5 – OBSERVAÇÕES FINAIS Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as Normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes. Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União. # 6 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA 6.1. Instalações Iniciais 6.1.1 - Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada (3,00x1,50m) -em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebite s540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20x20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas Este item prevê a execução de uma placa de obra em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metálica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas: aplicação das marcas em cor conforme manual de identidade visual do Governo de Minas. Correrão por conta da Contratada os serviços de permanente manutenção das placas de obra, substituindo peças danificadas e repintura das mesmas, sempre que for necessário, durante o período da obra. 6.2. Obras viárias (pavimentação de ruas) 6.2.1 - Regularização do subleito com proctor normal. Para nivelar os pisos, deverá ser realizado o acerto e nivelamento do terreno para propiciar os caimentos necessários ao escoamento das águas pluviais de modo a não acumular estas águas na calçada para pedestres bem como nas vias. Antes de receber o calçamento, a área depois de escavada deverá ser regularizada e compactada. 6.2.2 – Base de solo sem mistura na pista, compactada na energia do proctor intermediário (execução, incluindo escavação, carga e descarga, espalhamento, umedecimento, e compactação do material; exclui aquisição e o transporte do material(escória) Para execução dos serviços de confecção de reforço do material da base de solo serão seguidas as normas e especificações do DNIT, pertinentes ao caso. O material (escoria) deverá ser de jazida existente em município. Após o transporte do material, o mesmo deverá ser espalhado por motoniveladora no logradouro a receber o pavimento e após o mesmo haverá adição de água através de caminhão pipa para em seguida executar-se a compactação. A base deverá ser executada com espessura de 15cm nos locais indicados. O rolo compactador deverá passar no mesmo trecho no mínimo 05 vezes para garantir uma excelência e coesão da base. Será executado em todos os trechos. 6.2.3 - Piso de concreto pré-moldado intertravado e=8cm - FCK=35MPA, incluindo fornecimento e transporte de todos os materiais, colchão de assentamento e = 6 cm. Após a regularização e compactação da base deverá ser executada uma camada de areia com espessura máxima de 6 cm, para então proceder o assentamento do Piso de concreto pré-moldado intertravado sobre a mesma. Os blocos de concreto vibrado deverão atender as dimensões descritas em projeto tendo uma espessura de 8 cm. Os blocos deverão possuir acabamento liso na superfície superior e resistência à compressão FCK > = 35,0 MPa. 6.3 - Urbanização e obras complementares 6.3.1 – Rampa para acesso de deficientes concreto simples FCK 25 MPA com pintura indicativa. Será necessário realizar rebaixo em meio fio e construção de rampa de concreto 25 Mpa de acordo com NBR 9050/2020 da ABNT. A mesma deverá receber pintura indicativa e ser construídas no passeio de acesso a lateral da Igreja da Matriz e no Trecho 02 de acordo com localização em projeto. 6.2.2 – Guia de meio-fio, em concreto com fck20mpa, pré-moldada, mfc-01 padrão DEER-MG, dimensões (12x16,7x35) cm, exclusive sarjeta, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba) O meio-fio pré-moldado em concreto tipo A padrão SETOP, com dimensões de 12x16,7x35 cm, e resistência FCK >= 20,0 Mpa, será executado de acordo com as especificações do projeto, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia no traço 1:3, assentado em solo devidamente compactado, com escoramento na parte externa até a face superior. Os meios-fios não alinhados serão retirados e reassentados de acordo com o novo alinhamento a ser fornecido pela fiscalização. 6.4. Drenagem pluvial 6.4.1 - Sarjeta de concreto urbano (SCU), tipo2, com FCK 15 MPA, largura de 30cm com inclinação de 15%, esp. 7cm, padrão DEER-MG, exclusive meio-fio, inclusive escavação, apiloamento e transporte com retirada do material escavado (em caçamba). As sarjetas serão executadas em conformidade com o modelo apresentado no projeto com 30 cm de largura e 7 cm de espessura. O concreto deverá possuir resistência mínima de 15,0 MPa. O terreno de fundação deverá ser regularizado e apiloado manualmente. Deverão ser executadas juntas de dilatação com espaçamento de 3 m. Sobre uma camada de areia com espessura máxima de 6 cm, desenvolverá o assentamento e alinhamento dos blocos que deverão ser adensados com rolo vibratório liso. O rejuntamento final dos blocos será executado com areia fina. 6.5. Drenagem profunda 6.5.1- Locação topográfica até 20 pontos A obra de pavimentação deverá ser acompanhada por um topografo a fim de verificar e alinhar os bordos de pavimentação e drenagem pluvial, além de auxiliar em outros serviços que forem necessários. 6.5.2 - Escavação mecânica de valas com descarga lateral h <= 1,50 m Será necessário realizar a escavação do local onde será executada a rede de drenagem pluvial. 6.5.3- Apiloamento do fundo de valas com placa Feita a escavação em um trecho qualquer onde se instalará a rede tubular de concreto para drenagem pluvial, deverá ser feita a verificação da declividade (mínima de 1%) no sentido de montante para jusante com o auxílio de aparelhos topográficos ou de mangueira de nível. Os desníveis existentes deverão ser regularizados aterrando-se ou escavando-se a fim de que o terreno tenha declividade contínua. O fundo da vala receberá então o apiloamento manual com soquete. 6.5.4 – Carga de material de qualquer natureza sobre caminhão (mecânica). O material retirado pode, a critério da fiscalização, ser reservado, no todo ou em parte, para posterior aproveitamento. Quando não ocorrer a reserva, o material deve ser transportado para o depósito de material excedente por conta do executante. Para enchimento dos caminhões deverá ser utilizado carregadeira ou outro maquinário equivalente. 6.5.5 -Transporte de material de qualquer natureza em caminhão 1 km < dmt <= 2 km (dentro do perímetro urbano) O transporte será executado ao longo dos caminhos de serviço aprovados pela fiscalização. Serão utilizadas carretas com capacidade e quantidade suficiente para atender à produção requerida. Será permitido o transporte de carga com coroamento desde que o complemento colocado na báscula não permita o derramamento da carga durante o transporte e nem venha oferecer insegurança ao tráfego, devendo ser adotado o emprego da lona. A distância de transporte, em quilômetros, será medida pela horizontal ao longo do percurso seguido pelo equipamento transportador e é aquela que vai do centro de gravidade do local de carga ao centro de gravidade do local de descarga. 6.5.6 - Reaterro compactado de vala com equipamento placa vibratória. Antes de iniciar o reaterro da tubulação, será feito o teste hidrostático, e também, logo após o recebimento total da tubulação. O reaterro das redes só será executado após autorização da fiscalização e com material adequado proveniente de escavação de vala ou empréstimo, sempre que possível. O reaterro de valas será executado mecanicamente, com a utilização de equipamentos compatíveis com a largura da vala, desde que a atuação destes equipamentos não comprometa a obra que está sendo reaterrada. Eventualmente, em função das condições locais, o reaterro será executado manualmente. A compactação será feita em camadas sucessivas com o máximo de 25 cm de espessura, utilizando-se equipamentos mecânicos e com o grau mínimo de 95% (noventa e cinco por cento) do Proctor Normal. 6.5.7. Lastro de concreto magro, inclusive transporte, lançamento e adensamento Será executado, logo após o apiloamento da vala, um berço de concreto de 5cm de altura para receber e servir de apoio para rede de drenagem pluvial. 6.6. Rede coletora 6.6.1 - Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado pa1 d = 600 mm A tubulação deverá apoiar-se inteiramente sobre o fundo das valas ou berço, previamente preparados sem depressões ou saliências. Ao serem assentados, os tubos e peças deverão estar perfeitamente limpos internamente. Quando se tratar de canalização de manilhas, as mesmas deverão ficar perfeitamente alinhadas e com os eixos coincidentes nos embolsamentos. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pouco úmida, colocada uniformemente ao redor das bolsas e respaldadas externamente com inclinação 45º sobre a superfície do tubo. No caso de lugares em que o subsolo contenha água, as juntas de cimento e areia, após perfeitamente acabadas, serão obrigatoriamente protegidas por um capeamento de argamassa de cimento e tabatinga no traço 1:1 em volume. O assentamento das tubulações deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser tampado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. Os tubos de concreto deverão atender às especificações pertinentes da ABNT e, para os diâmetros superiores a 0,80 m, atenderão a classe CA-1. Os encaixes serão de ponta e bolsa. 6.6.1 - Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubo de concreto armado pa1 d = 400 mm A tubulação deverá apoiar-se inteiramente sobre o fundo das valas ou berço, previamente preparados sem depressões ou saliências. Ao serem assentados, os tubos e peças deverão estar perfeitamente limpos internamente. Quando se tratar de canalização de manilhas, as mesmas deverão ficar perfeitamente alinhadas e com os eixos coincidentes nos embolsamentos. O rejuntamento será feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, pouco úmida, colocada uniformemente ao redor das bolsas e respaldadas externamente com inclinação 45º sobre a superfície do tubo. No caso de lugares em que o subsolo contenha água, as juntas de cimento e areia, após perfeitamente acabadas, serão obrigatoriamente protegidas por um capeamento de argamassa de cimento e tabatinga no traço 1:1 em volume. O assentamento das tubulações deverá ser executado no sentido de jusante para montante, com a bolsa voltada para montante. Sempre que for interrompido o trabalho, o último tubo assentado deverá ser tampado a fim de evitar a entrada de elementos estranhos. Os tubos de concreto deverão atender às especificações pertinentes da ABNT e, para os diâmetros superiores a 0,80 m, atenderão a classe CA-1. Os encaixes serão de ponta e bolsa. 6.7. Poço de visita 6.7.1 – Poço de visita para rede tubular tipo a dn 600, exclusive escavação, reaterro e bota fora Este item remunera a execução do poço de visita em alvenaria de blocos de concreto. Compreende a escavação em terreno de qualquer natureza, exceto rocha, carga, transporte à qualquer distância, descarga e espalhamento de material excedente ao aterro em bota-fora, sinalização, demarcação topográfica, regularização e apiloamento de fundo de cava, execução de lastro e lajes em concreto armado, execução de alvenaria com impermeabilizante, cintas de amarração, aterro compactado, com fornecimento de materiais de mão de obra. Os poços de visita estão localizados nas mudanças de direção, diâmetro ou declividade das redes, bem como nos locais de captação das águas pluviais, para as ligações das bocas de lobo, e em trechos de conexão com outras linhas ou a cada 60m. São constituídos de balão e dotados de chaminé, com as dimensões e demais detalhes executivos constantes da planta de detalhes específicos e/ou descrito neste memorial. O balão dos poços de visita deverá ser constituído de alvenaria de blocos estrutural de concreto ou tijolos requeimados, assentes com argamassa de cimento e areia no traço 1:0,25:4 (cimento, cal e areia) e revestidas internamente com argamassa impermeabilizante de cimento e areia no traço 1:4. Fundo e cobertura em laje de concreto armado. Conforme especificação em planta o poço de visita especial possuirá o balão ou construído totalmente em concreto armado recaindo. Sobre o balão está localizada a chaminé que será composta de anel pré-moldado de concreto, no diâmetro de 0,60m, revestidas internamente com argamassa impermeabilizante. No caso de poços de visita especiais, será constituído de tubos de concreto, diâmetro 0,80m, assentados verticalmente, com bolsas para cima, rejuntadas interna e externamente com argamassa de concreto. 6.7.2 Tampões circulares em ferro fundido para poço de visita, articulado com diâmetro de 60cm, classe 400, inclusive assentamento, exclusive poço de visita Item previsto para fornecimento e instalação de tampão de ferro fundido com nome drenagem pluvial. Será assentado com argamassa de cimento e areia sob o traço de 1:4. 6.8. Boca de lobo 6.8.1 Boca de lobo simples (tipo b - concreto), quadro, grelha e cantoneira, inclusive escavação, reaterro e bota-fora Compreende a escavação em terreno de qualquer natureza, exceto rocha, carga, transporte a qualquer distância, descarga, espalhamento do material excedente ao aterro em bota-fora, sinalização, demarcação topográfica, regularização, apiloamento de fundo da cava, execução de lastro, tampa em concreto armado, execução de alvenaria com impermeabilizante, cintas de amarração, guia vazada, sarjeta com depressão, aterro compactado, com fornecimento de materiais e mão de obra. Serão constituídas em alvenaria de blocos de concreto estruturais, fck 4,5MPA ou tijolos requeimados, assentes com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 com o fundo e tampa de fechamento em laje de concreto armado. As paredes internas serão revestidas com argamassa impermeabilizante de cimento e areia, no traço 1:3. As peças que apresentarem defeitos prejudiciais posteriormente a sua aceitação, atribuídas a sua fabricação e não detectáveis na inspeção de recebimento podem ser rejeitadas até 06 (seis) meses após sua aquisição, devendo ser substituídos, sem ônus para a Prefeitura. Obs: Serviço terraplenagem, corte e aterro será por conta da prefeitura Municipal, São João do Oriente, 11 de outubro de 2021 _________________________________________ Rodrigo Miranda Marques CREA: 202848/D-MG Engenheiro Civil Municipal