PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES FÍSICAS

OBRA: Projeto de Pavimentação e Drenagem Pluvial das Ruas  Messias da Costa Soares ,Tiago de Paula Garcia, Adão de Souza Bonfim, Dejair de Oliveira, João Luiz Gonçalves, Antonio Jacinto Pacheco ,Varonil Ramos de Lima, Ouro Preto, Itanhomi e Avenida Belo Horizonte(em frente ao Estádio Municipal).

LOCAL: - São João do Oriente - MG

1– INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

1.1-PLACA DE OBRA-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

=01 UNIDADE

1.2- CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO

=05 MESES

2- OBRAS VIÁRIAS-PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS

2.1-REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO

Messias da Costa Soares

=42,00 X 5,00=210,00 M2

=47,00 X 5,00=235,00 M2

TOTAL=445,00 M2

Tiago de Paula Garcia           =40,00 X 5,00=200,00 M2

TOTAL  =200,00 M2

Adão de Souza Bonfim         =5, 00 X 33,00=165,00 M2

=61,00  X 6,00=366,00 M2

TOTAL = 531,00 M2

Dejair de Oliveira                  =30,00 X 5,00   =150,00 M2

João Luiz Gonçalves             =  5,50 X 106,00=583,00 M2

Antonio Jacinto Pacheco       =169,00 X   6,00=1.014,00 M2

=5,00 X 25,00=125,00 M2

=1.139,00 M2

Varonil Ramos de Lima          =60,00 X   7,00=420,00   M2

Estacionamento Estadio Municipal=33,00 +11,60/2 X 24,00=535,20 M2

TOTAL GERAL                      =4.003,20 M2

2.2-MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

RUA MESSIAS COSTA SOARES=42,00+37,00+24,00+13,00+47,00=163,00 M

RUA TIAGO GARCIA=40,00+40,00=80,00 M

RUA ADÃO DE SOUZA BONFIM=28,00+27,00+61,00+23,00+31,50=170,50 M

RUA DEJAIR=30,00+30,00=60,00 M

RUA JOAO LUIZ=25,00+76,00+106,00=207,00 M

RUA ANTONIO JACINTO=104,00+60,00+59,00+109,00+25,00+25,00=382,00 M

RUA VARONIL=60,00+60,00=120,00 m

AREA DO ESTACIONAMENTO=33,00+24,00+11,60+32,15=100,75 M

TOTAL=1.283,25 m

2.3-EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

Messias da Costa Soares

=42,00 X 5,00=210,00 M2

=47,00 X 5,00=235,00 M2

TOTAL=445,00 M2

Tiago de Paula Garcia           =40,00 X 5,00=200,00 M2

TOTAL  =200,00 M2

Adão de Souza Bonfim         =5, 00 X 33,00=165,00 M2

=61,00  X 6,00=366,00 M2

TOTAL = 531,00 M2

Dejair de Oliveira                  =30,00 X 5,00   =150,00 M2

João Luiz Gonçalves             =  5,50 X 106,00=583,00 M2

Antonio Jacinto Pacheco       =169,00 X   6,00=1.014,00 M2

=5,00 X 25,00=125,00 M2

=1.139,00 M2

Varonil Ramos de Lima          =60,00 X   7,00=420,00   M2

Estacionamento Estadio Municipal=33,00 +11,60/2 X 24,00=535,20 M2

TOTAL GERAL                      =4.003,20 M2

TOTAL GERAL                      =4.003,20 M2-371,59 m2(AREA DA SARJETA)=3.631,61 M2

2.4-SARJETA TIPO 1 - 30 X 8 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG

RUA MESSIAS COSTA SOARES=42,00+37,00+24,00+13,00+47,00=163,00 M

RUA TIAGO GARCIA=40,00+40,00=80,00 M

RUA ADÃO DE SOUZA BONFIM=28,00+27,00+61,00+23,00+31,50=170,50 M

RUA DEJAIR=30,00+30,00=60,00 M

RUA JOAO LUIZ=25,00+76,00+106,00=207,00 M

RUA ANTONIO JACINTO=104,00+60,00+59,00+109,00+25,00+25,00=382,00 M

RUA VARONIL=60,00+60,00=120,00 m

AREA DO ESTACIONAMENTO=24,00+32,15=56,15 M

TOTAL=1.238,65 m

AREA DE SARJETA PARA DESCONTO=1.238,65 X 0,30=371,59 m2

3- DRENAGEM DAS RUAS

3.1-ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL

0 400 mm=31 BIGODES DE 4,00 M+ 01 BIGODE DE 8,00 M=132,00 m x 1,25m(PROFUNDIDADE) x 0,80 m(LARGURA)=132,00 m3

0 600 mm=30,00+29,00+30,00+18,00+28,00+24,00+30,00+50,00+33,00+60,00+50,00+40,00+65,00+71,00+15,00 =573,00 m x 1,45 m(PROFUNDIDADE)   x 1,00 m(LARGURA)=830,85 m3

PV=15,00X1,50X1,40X1,40=44,10 M3

BL=32,00X1,30X0,70=29,12 M3

TOTAL GERAL= 132,00 m3+830,85 m3+44,10 m3+29,12 m3=1.036,07 m3

3.2-APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA

0 400 mm  = 132,00 m  x 0,80 m  =  105,60 m2

0 600 mm  =573,00 m x 1,00 m   =   573,00 m2

PV=15,00X1,40X1,40=29,40 m2

BL=32,00X1,3X0,70=29,12 m2

TOTAL  =105,60 +573,00+29,40+29,12 m2=737,12 m2

3.3-CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTOCONCRETO MAGRO 1:3:6, PREPARO

0 400 mm =     132,00 m x 0,80 x 0,05  m=  5,28  m3

0 600 mm =   573,00 m x 1,00 x 0,05  m=  28,65 m3

TOTAL GERAL=  33,93 m3

3.4-FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM

0 600 mm=30,00+29,00+30,00+18,00+28,00+24,00+30,00+50,00+33,00+60,00+50,00+40,00+65,00+71,00+15,00 =573,00 m

3.5-FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM

0 400 mm=31 X 4,00 M+ 01 X 8,00 M=132,00 m

3.6-REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA

0 600 mm=573,00 m

Area tubo 600 mm=3,14 x 0,30x0,30=0,2826 m2

573,00 x area do tubo=573,00 x 0,2826=161,93 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo-volume concreto magro=830,85-161,93-28,65=640,28 m3

0 400 mm=  132,00 m

Area tubo 400 mm=3,14 x 0,20x0,20=0,1256

132,00 x area do tubo=132,00 x 0,1256=16,57 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo-volume concreto magro=132,00-16,57-5,28=110,15 m3

TOTAL REATERRO= 640,28 +110,15=750,43 m3

3.7- BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

=32 unidades

3.8-POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

=15 unidades

3.9-CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO E = 20 CM REVESTIDA

15 PV x1,00 M=15,00 M

3.10-TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3

=15 unidades

4-LIMPEZA GERAL DE OBRA

Messias da Costa Soares

=42,00 X 5,00=210,00 M2

=47,00 X 5,00=235,00 M2

TOTAL=445,00 M2

Tiago de Paula Garcia           =40,00 X 5,00=200,00 M2

TOTAL  =200,00 M2

Adão de Souza Bonfim         =5, 00 X 33,00=165,00 M2

=61,00  X 6,00=366,00 M2

TOTAL = 531,00 M2

Dejair de Oliveira                  =30,00 X 5,00   =150,00 M2

João Luiz Gonçalves             =  5,50 X 106,00=583,00 M2

Antonio Jacinto Pacheco       =169,00 X   6,00=1.014,00 M2

=5,00 X 25,00=125,00 M2

=1.139,00 M2

Varonil Ramos de Lima          =60,00 X   7,00=420,00   M2

Estacionamento Estadio Municipal=33,00 +11,60/2 X 24,00=535,20 M2

TOTAL GERAL                      =4.003,20 M2

PAULO CÉSAR CHAGAS DE LAIA

ENG.CIVIL-CREA 67411-D-MG