PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO ORIENTE

Estado de Minas Gerais

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTIDADES FÍSICAS

OBRA: Projeto de Pavimentação das CONTORNO(PARTE 01),CONTORNO(PARTE 02),NOVO ORIENTE, RUBI E BOA VISTA

LOCAL: - São João do Oriente - MG

1– INSTALAÇÕES INICIAIS DE OBRA

1.1-PLACA DE OBRA-FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA, CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS

=01 UNIDADE

1.2- CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO

=04 MESES

2- OBRAS VIÁRIAS-PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS

2.1-REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO

CONTORNO(PARTE 01)  = 4,60 X   50,00 =230,00 M2

=5,60  X 100,00 =560,00 M2

=5,60  X   11,00 =  61,60 M2

=5,60 X 28,00   =156,80 M2

TOTAL=1.008,40 M2

CONTORNO(PARTE 02)  = 4,00 X   29,00 =116,00 M2

=3,50  X  10,00 =   35,00 M2

=4,00  X   67,00 = 268,00 M2

TOTAL=419,00 M2

NOVO ORIENTE               = 4,60 X     9,00 =   41,40 M2

=4,60  X  28,00 =  128,80 M2

=4,60  X    8,00 =    36,80 M2

= 4,60 X   25,00 = 115,00 M2

=4,60  X   10,00 =   46,00 M2

=4,60  X    9,00 =    41,40 M2

=4,60  X  12,00 =    55,20 M2

=4,60  X  14,00 =    64,40 M2

TOTAL=529,00 M2

RUBI-            TRECHO   01 = 4,00  X  10,00 =   40,00 M2

TRECHO   02 =  26,74 M2(CALCULADO NO CAD)

TRECHO   03=5,40 +3,60/2 x 15,00 = 67,50 M2

TRECHO   04 =  33,73 M2(CALCULADO NO CAD)

TOTAL=167,97 M2

BOA VISTA =  297,68 M2( CALCULADA NO CAD)

TOTAL GERAL                      =2.422,05 M2

2.2-MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO

RUA CONTORNO PARTE 01= 50,00+100,00+11,00+50,00+100,00+11,00+28,00+28,00=378,00 m

RUA CONTORNO PARTE 02= 29,00+10,00+67,00+29,00+10,00+67,00     =212,00 m

RUA NOVO ORIENTE= 9,00+28,00+8,00+25,00+10,00+9,00+12,00+14,00+9,00+28,00+8,00+25,00+10,00+9,00+12,00+14,00=230,00 m

RUA RUBI= 15,00+9,00+10,00+13,00+15,00+7,00+10,00=79,00 m

RUA BOA VISTA= 12,00+15,00+37,00+11,50+9,00+36,30+12,50=133,30 m

TOTAL=1.032,30 m

MEIO FIO DE AMARRAÇÃO/CONTENÇÃO

RUA CONTORNO PARTE 01= 4,60+4,60+4,60+5,60+5,60+5,60+5,60=36,20 m

RUA CONTORNO PARTE 02= 4,00+4,00+4,00+4,00+4,00         =20,00 m

RUA NOVO ORIENTE           = 4,60+4,60+4,60+4,60+4,60         =23,00 m

RUA RUBI                              I= 4,00+3,60+5,40+14,00                =27,00 m

RUA BOA VISTA                     = 5,60+4,40                                    =10,00 m

TOTAL=116,20 m

TOTAL GERAL                      =1.032,30 + 116,20=1.148,50 m

2.3-EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE - E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM

=AREA DA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO

CONTORNO(PARTE 01)  = 4,60 X   50,00 =230,00 M2

=5,60  X 100,00 =560,00 M2

=5,60  X   11,00 =  61,60 M2

=5,60 X 28,00   =156,80 M2

TOTAL=1.008,40 M2

CONTORNO(PARTE 02)  = 4,00 X   29,00 =116,00 M2

=3,50  X  10,00 =   35,00 M2

=4,00  X   67,00 = 268,00 M2

TOTAL=419,00 M2

NOVO ORIENTE               = 4,60 X     9,00 =   41,40 M2

=4,60  X  28,00 =  128,80 M2

=4,60  X    8,00 =    36,80 M2

= 4,60 X   25,00 = 115,00 M2

=4,60  X   10,00 =   46,00 M2

=4,60  X    9,00 =    41,40 M2

=4,60  X  12,00 =    55,20 M2

=4,60  X  14,00 =    64,40 M2

TOTAL=529,00 M2

RUBI-            TRECHO   01 = 4,00  X  10,00 =   40,00 M2

TRECHO   02 =  26,74 M2(CALCULADO NO CAD)

TRECHO   03=5,40 +3,60/2 x 15,00 = 67,50 M2

TRECHO   04 =  33,73 M2(CALCULADO NO CAD)

TOTAL=167,97 M2

BOA VISTA =  297,68 M2( CALCULADA NO CAD)

TOTAL GERAL                      =2.422,05 M2

TOTAL GERAL     =2.422,05 M2- 309,69 M2(AREA DA SARJETA)=2.112,36 M2

2.4-SARJETA TIPO 1 - 30 X 8 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG

RUA CONTORNO PARTE 01= 50,00+100,00+11,00+50,00+100,00+11,00+28,00+28,00=378,00 m

RUA CONTORNO PARTE 02= 29,00+10,00+67,00+29,00+10,00+67,00     =212,00 m

RUA NOVO ORIENTE= 9,00+28,00+8,00+25,00+10,00+9,00+12,00+14,00+9,00+28,00+8,00+25,00+10,00+9,00+12,00+14,00=230,00 m

RUA RUBI= 15,00+9,00+10,00+13,00+15,00+7,00+10,00=79,00 m

RUA BOA VISTA= 12,00+15,00+37,00+11,50+9,00+36,30+12,50=133,30 m

TOTAL=1.032,30 m

AREA DE SARJETA PARA DESCONTO=1.032,30 X 0,30=309,69 m2

3- DRENAGEM DAS RUAS

3.1-ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO REMOÇÃO PARA BOTA FORA DO LEITO ESTRADAL

0 400 mm =   23,00 m x 1,25m(PROFUNDIDADE)    x 0,80 m(LARGURA)= 23,00 m3

0 600 mm =121,00  m x 1,45 m(PROFUNDIDADE)   x 1,00 m(LARGURA)=175,45 m3

PV=   4,00 X 1,50 X1,40X1,40= 11,76 M3

BL=   8,00 X 1,30 X0,70           = 7,28  M3

TOTAL GERAL= 23,00 m3+175,45 m3+11,76 m3+7,28 m3=217,49 m3

3.2-APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA

0 400 mm  =   23,00 m  x 0,80 m  =    18,40 m2

0 600 mm  =121,00 m   x 1,00 m   = 121,00 m2

PV=  4,00 X1,40  X1,40= 7,84 m2

BL=   8,00 X1,30  X 0,70=7,28 m2

TOTAL  =18,40 +121,00+7,84+7,28 m2=154,52 m2

3.3-CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTOCONCRETO MAGRO 1:3:6, PREPARO

0 400 mm =     23,00 m x 0,80 x 0,05  m=   0,92  m3

0 600 mm =   121,00 m x 1,00 x 0,05  m=  6,05 m3

TOTAL GERAL=  6,97 m3

3.4-FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 600 MM

0 600 mm=6,00+55,00+30,00+30,00 =121,00 m

3.5-FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES PS1 D = 400 MM

0 400 mm=3,00+3,00+2,00+2,00+4,00+3,00+3,00+3,00=23,00 m

3.6-REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA

0 600 mm=121,00 m

Area tubo 600 mm=3,14 x 0,30x0,30=0,2826 m2

121,00 x area do tubo=121,00 x 0,2826=34,19 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo-volume concreto magro=175,45-34,19-6,05=135,21 m3

0 400 mm=  23,00 m

Area tubo 400 mm=3,14 x 0,20x0,20=0,1256

23,00 x area do tubo=23,00 x 0,1256=2,88 m3

Volume total=volume escavado-volume do tubo-volume concreto magro=23,00-2,88-0,92=19,20 m3

TOTAL REATERRO= 135,21 +19,20=154,41 m3

3.7-BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA

=08 unidades

3.8-POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO B DN 600, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA

=04 unidades

3.9-CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO A, EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO E = 20 CM REVESTIDA

04 PV x1,00 M=4,00 M

3.10-TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA 1:3

=04 unidades

4-LIMPEZA GERAL DE OBRA

=AREA DE REGULARIZAÇÃO

CONTORNO(PARTE 01)  = 4,60 X   50,00 =230,00 M2

=5,60  X 100,00 =560,00 M2

=5,60  X   11,00 =  61,60 M2

=5,60 X 28,00   =156,80 M2

TOTAL=1.008,40 M2

CONTORNO(PARTE 02)  = 4,00 X   29,00 =116,00 M2

=3,50  X  10,00 =   35,00 M2

=4,00  X   67,00 = 268,00 M2

TOTAL=419,00 M2

NOVO ORIENTE               = 4,60 X     9,00 =   41,40 M2

=4,60  X  28,00 =  128,80 M2

=4,60  X    8,00 =    36,80 M2

= 4,60 X   25,00 = 115,00 M2

=4,60  X   10,00 =   46,00 M2

=4,60  X    9,00 =    41,40 M2

=4,60  X  12,00 =    55,20 M2

=4,60  X  14,00 =    64,40 M2

TOTAL=529,00 M2

RUBI-            TRECHO   01 = 4,00  X  10,00 =   40,00 M2

TRECHO   02 =  26,74 M2(CALCULADO NO CAD)

TRECHO   03=5,40 +3,60/2 x 15,00 = 67,50 M2

TRECHO   04 =  33,73 M2(CALCULADO NO CAD)

TOTAL=167,97 M2

BOA VISTA =  297,68 M2( CALCULADA NO CAD)

TOTAL GERAL                      =2.422,05 M2

PAULO CÉSAR CHAGAS DE LAIA

ENG.CIVIL-CREA 67411-D-MG